MIPOLAM BIOCONTROL CLEAN

MIPOLAM BIOCONTROL CLEAN est un sol homogène compact de 2m de large, ayant une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure ; il a donc une forte résistance aux charges lourdes.

Il est adapté aux salles blanches certifiées ISO3 selon la norme ISO 14644-1.

MIPOLAM BIOCONTROL CLEAN est doté d’un traitement de surface exclusif Gerflor, qui selon la norme ISO 14644-4 lui permette une excellente résistance aux produits chimiques, tel que l’H2O2, que l’on trouve dans l’industrie Pharmaceutique ou les environnements contrôlés, facilitant le nettoyage et la décontamination.

Selon la norme ISO 846, il ne favorise pas développement des bactéries au sol. Son aptitude à la décontamination nucléaire (ISO 8690) est excellente.

L’hygiène et la facilité d’entretien des angles internes et externes seront assurées par l’usage d’un profilé bi-matière semi-rigide de forme triangulaire sous la remontée en plinthe (tel que le Clean Corner System profile IN et OUT, breveté et fabriqué par  Gerflor).

Il est 100% sans phtalates et 100% recyclable.

Ce sol est non-émissif et les mesures faites sur les COV se sont révélées sous les seuils de détection. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 μg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il sont exempts de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

Il est conforme à la norme en vigueur EN ISO 10581, possède un taux de liant de Type I et est parfaitement adapté pour un usage en zone de trafic intensif, il a une résistance au feu de classe Bfl-s1.

Dans le cadre de notre politique de développement durable, ce produit est fabriqué dans une usine triplement certifiée ISO 9001 (qualité), ISO 14 001 (environnement) et OHSaS 18001 (sécurité).