MARMORETTE LCH

DESCRIZIONE Pavimento in teli di linoleum a tinta marmorizzata, screziata, realizzato con doppia calandratura con caratteristiche antistatico- dissipative e con una resistenza elettrica di 10^6≤ Rt ≤ 10^8 (EN 1081) lunghezza dei teli 20-31 mt, larghezza dei teli 2 m, spessore 2,5 mm, peso 3000 gr/mq, Ha un trattamento protettivo LPX.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 24011; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; - conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 3; - ha una certificazione di batteriostaticità maggiore del 99% secondo norma ISO 22196; - dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; - è provvisto di certificazione Floorscore;

_____________________________________________________________________________________ LINOLEUM