Le revêtement mural sélectionné est un revêtement multicouches, en lés de 2 m, classé feu B-s2,d0 selon la norme EN 13501, de type MURAL CALYPSO.

Il sera soudé à chaud avec un cordon CR40 pour une parfaite étanchéité.

Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des angles et des soudures.

Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est constitué d’une couche d’usure transparente imprimée et d’une sous-couche colorée permettant un meilleur rendu de la soudure. Cette couche d’envers contient jusqu’à 30 % de produits recyclés.

Selon la norme ISO22196, MURAL CALYPSO a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach.

Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français.

Il sera recyclable à 100% et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.