Especificación

# Safy’corner

Cantonera amortiguadora adhesiva de 90

- Descripción: Cantonera amortiguadora adhesiva a 90° (Safy'corner fabricada por SPM) de 25 mm de ancho (medida interior) compuesta por una sección de elastómero liso y flexible de 10 mm de espesor de color sólido, recubierta de una película protectora transparente de 1 mm de espesor para reducir la limpieza durante toda su vida útil. Se suministra con 2 tiras de cinta adhesiva de espuma para su fijación. Tiene una capacidad de absorción de impactos del 38%, lo que minimiza el riesgo de lesiones.

- Medio ambiente: no se utilizan metales pesados en su formulación, ni PBT/BPA. El 100% del producto es reciclable.

- Colores: seleccionados por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

- Método de instalación: adhesivo. Se recomienda la cola universal SPM para una fijación más fuerte.