ANODISED LINEA’TOUCH

LINEA'TOUCH ANODIZADA - anchura 40 mm

Pasamanos anodizado trilobulado

Descripción: El pasamanos seleccionado (LINEA'TOUCH fabricado por Gerflor) es un pasamanos trilobulado anodizado plata satinado con una sección transversal de 28 a 40 mm que le confiere un diseño ergonómico y antirrotación. Tiene una profundidad de 42 mm y sobresale 80 mm de la pared. La posición axial de sus soportes proporciona un excelente asidero. Se compone de un perfil continuo de aluminio de 2 mm y un cerrador debajo. Para completar el conjunto de la barandilla, hay disponibles varios accesorios de PVC plateado (remates planos o biselados, retornos de pared clásicos o alargados y curvados). Todas las soluciones técnicas están disponibles para garantizar la continuidad en las esquinas (90° o a medida), en las escaleras (rotación Rapid'Angle de 3 vías "juntas universales"), a través de los conductos de servicio (cuña de montaje de extracción rápida) y alrededor de los tramos curvos (precurvados en fábrica).

Estos accesorios de PVC antibacteriano se conectan al perfil mediante piezas de unión suministradas con juntas flexibles bactericidas. La fijación mural se realiza mediante soportes de aluminio afinado de 20 mm con 2 puntos de fijación autobloqueantes. Se especifica una película protectora para minimizar la limpieza antes de la aceptación.

Este pasamanos alcanza una clasificación al fuego Bs2d0 y una resistencia al impacto superior a 70 julios, es decir, un impacto de más de 220 kg desplazándose a 2 kmh. El PVC de los accesorios de LINEA'TOUCH es 100% antibacteriano, 100% lavable y 100% descontaminable (hasta el nivel IV de la clasificación del Instituto Pasteur). Sus emisiones de COV son muy bajas (nivel A+), 700 veces inferiores a la exigencia reglamentaria europea (COV

en 3 días). No se utilizan metales pesados en su formulación, incluidos el plomo o el estaño (niveles insignificantes, inferiores a 50 ppm) ni ninguna sustancia CMR Cat 1 o 2. Se utiliza el proceso de estabilización calcio-zinc y se cumple la normativa REACHEl 100% del producto es reciclable.

Color: anodizado plata satinado.

Secuencia de instalación: La instalación recomendada es a 900 mm por encima del nivel del suelo (hasta la parte superior del pasamanos). Dependiendo del tipo de pared, del tipo de fijaciones utilizadas y de la distancia entre 2 soportes, puede variar entre 800 y 1200 mm.