ESCORT WITH PVC SHEATH

ESCOLTA CON FUNDA DE PVC

Pasamanos redondo de 40 mm de diámetro

Descripción: pasamanos redondo con revestimiento de PVC antibacteriano (Escort fabricado por Gerflor) de 40 mm de diámetro. El pasamanos consta de una sección de aluminio cubierta por una funda de PVC liso y antibacteriano con clasificación de seguridad Bs2d0 y color sólido. Se especifica una película protectora para minimizar la limpieza antes de la aceptación. La sección consta de una ranura en la que se deslizan y bloquean las escuadras, los accesorios y los cierres a juego. Las escuadras perforadas son curvas, de 40 mm de profundidad y de aluminio anodizado plata satinado. El saliente y la profundidad totales son de 80 / 90 mm. Los accesorios de PVC liso antibacteriano (retornos de pared, piezas angulares exteriores e interiores de 90° o a medida de 90° a 165°, rotación "junta universal" Rapid'Angle de 3 vías, eslabones de pendiente) se montan sobre el perfil y se fijan con tornillos de bloqueo accesorios. Se suministran juntas bactericidas para las uniones entre los perfiles y los accesorios. Los perfiles pueden curvarse.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc.  El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior se ha comprobado según la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.

Colour: seleccionados por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

Installation sequence: borde superior de la sección 0,90 m máx. por encima del nivel del suelo. Se fija a soportes de aluminio perforado con cierre automático de 2 puntos a 1,20 m entre centros (0,80 m entre centros en zonas de tráfico intenso y en tabiques ligeros como los de cartón yeso).