ANODISED ESCORT

ESCORT ANODIZADO

Pasamanos redondo de 40 mm de diámetro

Description : Barandilla redonda de aluminio anodizado plata satinado de 40 mm de diámetro (Escort anodizado fabricado por Gerflor). El perfil de aluminio anodizado plata satinado consta de una ranura en la que se deslizan y bloquean los soportes, los accesorios y el cierrapuertas a juego. Las escuadras perforadas son curvas, de 40 mm de profundidad y de aluminio anodizado plata satinado. El saliente y la profundidad totales son de 80 / 90 mm. Se especifica una película protectora para minimizar la limpieza antes de la aceptación. Los accesorios de PVC liso con acabado plateado (retornos de pared, piezas angulares exteriores e interiores de 90° o a medida de 90° a 165°, eslabones de pendiente) se encajan en el perfil y se fijan con tornillos de bloqueo. Las uniones entre los perfiles y los accesorios están provistas de juntas bactericidas. Los perfiles pueden curvarse.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc.  El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior se ha comprobado según la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.Colour: selected by architects from manufacturer’s standard range.

Installation sequence: borde superior de la sección 0,90 m máx. por encima del nivel del suelo. Se fija a soportes de aluminio perforado con cierre automático de 2 puntos a 1,20 m entre centros (0,80 m entre centros en zonas de tráfico intenso y en tabiques ligeros como los de cartón yeso).