DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MIPOLAME BIOCONTROLO EL5

MIPOLAM BIOCONTROL EL5 é um revestimento vinílico homogéneo, flexível e condutor, disponível em folha.

O material homogéneo de 2 mm incorpora grânulos de carbono encapsulados em toda a sua espessura. Tem um suporte condutor para garantir propriedades condutoras óptimas e consistentes durante toda a sua vida útil.

Este revestimento tem um tratamento de superfície condutor que evita a mancha de produtos químicos, aumentando a durabilidade do pavimento.

O MIPOLAM BIOCONTROL EL5 actua como um pavimento condutor contínuo. Possui propriedades anti-estáticas permanentes (< 100 V). O produto tem de ser ligado à terra com uma fita de cobre ESD (cf. acabamentos) para atingir o seu pleno desempenho. Não é necessário aplicar cola condutora.

O produto não é reativo à indentação residual com um valor ≤ 0,02 mm (EN ISO 24343-1)

O pavimento está em conformidade com a norma EN ISO 10874 (34-43), oferecendo um teor de ligante do tipo II, é adequado para áreas de tráfego pesado e tem resistência ao fogo Bfl-s1.

O produto não é emissivo de compostos orgânicos voláteis com <10 µg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

O Mipolam Biocontrol EL5 está em conformidade com a norma IEC 61340-5.1 e ESD 2020 e possui a certificação Fraunhofer ISO 5 para a emissão de partículas.