TARALAY IMPRESSION 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000COMPACT

Compact heterogene pvc-vloerbekleding samengesteld uit een gedrukt dessin met een transparante slijtlaag van pvc 0,7 mm dik. Hieronder bevindt zich een compacte backing die is versterkt met een glasfiber grid die zorgt voor extra stabiliteit en een goede indrukweerstand.

De vloerbedekking heeft een bijzondere resistente kras – en vuilwerende oppervlaktebehandeling genaamd Protecsol® 2. Deze coating verkrijgt zijn sterke eigenschappen door een UV Laser Crosslinking behandeling. Bij normaal gebruik en het volgen van het onderhoudsprotocol is het tijdens de gehele levensduur niet noodzakelijk een nieuwe beschermlaag aan te brengen.

De Protecsol® 2 oppervlaktebehandeling zorg voor een zeer hoge vlekkenbestendigheid, tegen de moeilijkst te verwijderen bestanddelen zoals isobetadine, eosine e.d. (attesten op aanvraag). Het onderhoud van de vloer is  zeer eenvoudig en efficiënt en zorgt mede voor een lage onderhoudskosten op lange termijn, besparing van water en schoonmaakmiddelen. Door deze unieke oppervlaktebescherming heeft de vloer ook een matte uitstraling die het design van de vloer nog natuurlijker benadrukt.

De fabrieksmatige oppervlaktebescherming verhindert tevens de groei en ontwikkeling van bacteriële activiteiten zoals de E.colli-S.aureus –MRSA en draagt ook bij aan een zeer lage voc-emissie (TVOC < 10 µg/m³ na 28 dagen).

Het product behaalt de hoogste slijtklasse T en binder content klasse I.

De antislipwaarde van de vloer is R10.

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel en het ISO 14001 milieulabel (recyclage).

De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Life programma van de fabrikant. Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

# Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Technische eigenschappen My Taralay Impression Compact:

| Type vloerbedekking | EN 649 | heterogene pvc vloerbedekking |
| --- | --- | --- |
| Totale dikte | EN 428 | 2mm |
| Dikte slijtlaag | EN 429 | 0,7mm |
| Gewicht | EN 430 | 2635 g/m2 |
| Rolbreedte/Lengte | EN 426 | 200cm/25lm |
| Europese gebruiksklasse | EN 685 | 34-43 |
| Brandklasse | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R10 |
| Statische Elektrische eigenschappen | EN 1815 | <2Kv |
| Slijtklasse | EN 660.2 | T |
| Type Binder Content | EN ISO 10582 | I |
| Dimensionele stabiliteit | EN 434 | ≤ 0,40% |
| Restindrukken | EN 433 | ≤ 0,10mm |
| Geluidsisolatie | EN ISO 717-2 | 8dB |
| Thermische weerstand | EN 12524 | 0,25 ( W/(m.k) |
| Lichtechtheid | EN 20 105 -B02 | ≥6 |
| Oppervlaktebehandeling |  | Protecsol® 2 |
| Chemische bestendigheid | EN 423 | OK |
| Anti bacteriële activiteit | ISO 22196 | >99% bevordert de groei niet |
| TVOC na 28 dagen | ISO 16000-6 | < 10 µg/m³ |