GTI ESD+ CONNECT est une dalle technique pose libre d'une épaisseur de 6 mm, renforcé par deux grilles en fibre de verre. Ces dalles peuvent être installés à l'aide d'un système d'emboîtement avec queues d'aronde.

La couche d'usure du GTI ESD+ CONNECT est un homogène de 2 mm, fabriqué par un processus continu à haute pression, classé dans le groupe d'abrasion P. Conforme aux normes EN 649, il offre une résistance exceptionnelle au trafic intense.

Ce revêtement de sol est traité avec la technologie Evercare™, incorporant les dernières avancées en matière de traitement de surface en polyuréthane obtenues par réticulation au laser UV. Evercare™ assure un entretien facile et empêche les taches causées par divers produits chimiques utilisés dans les environnements industriels et de soins de santé, tels que la bétadine, l'éosine, le gel antibactérien pour les mains et les agents de biodécontamination. Ce traitement présente d'excellentes caractéristiques d'entretien et ne nécessite pas de traitement pendant toute sa durée de vie.

GTI ESD+ CONNECT est conforme aux normes IEC 61340-5-1 et ANSI/ESD 20.20, agissant comme un sol conducteur continu. Il possède des propriétés antistatiques améliorées (<35V). Pour atteindre ses performances optimales, le produit doit être mis à la terre avec du cuivre ESD, éliminant ainsi le besoin de colle conductrice.

De plus, le produit n'émet pas de composés organiques volatils, avec des niveaux <10 μg/m³ (TVOC après 28 jours, ISO 16000-6).