# CREATION 55 LOOSELAY

CREATION 55 LOOSELAY

CREATION 55 LOOSELAY is een decoratieve, flexibele en antistatische vloerbedekking in slijtagegroep T. De vloer is verkrijgbaar in planken en tegels en is opgebouwd uit een transparante slijtlaag van 0,55 mm, een decorfilm en de Duo Core-technologie: een stijve onderlaag versterkt met glasvlies. De totale dikte bedraagt 4,5 mm.

Het oppervlak is voorzien van een PUR+ MATT-afwerking, een uitgeharde polyurethaanlaag die zorgt voor eenvoudig onderhoud.

Dankzij het gewicht is losliggende installatie mogelijk tot 30 m². CREATION 55 LOOSELAY is geclassificeerd als Bfl-s1 volgens de brandnorm EN 13501-1.

De vloer bevat geen ftalaten (met uitzondering van gerecycleerd materiaal), is 100% recyclebaar en bestaat voor maximaal 35% uit gerecycleerd materiaal. Het product is volledig REACH-conform en heeft een zeer lage uitstoot van vluchtige organische stoffen (TVOC <10 µg/m³ na 28 dagen – NF EN 16000), wat resulteert in een A+-classificatie voor binnenluchtkwaliteit.

Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Productbeschrijving		gerflor.nl