# CREATION 55

CREATION 55 Solid Clic

Een starre clic-pvc met dubbele kerntechnologie – ontwikkeld voor renovatiegemak, comfort en duurzaamheid

CREATION 55 SOLID CLIC is een hoogwaardige, decoratieve vloerbedekking met een innovatieve Duo Core 2.0-opbouw. Deze vloer combineert een harde kern voor stabiliteit met een flexibele toplaag voor een comfortabel loopgevoel. De vloer is antistatisch, behoort tot slijtagegroep T en is verkrijgbaar in planken en tegels met microvelling voor een verfijnde, natuurlijke uitstraling.

Productopbouw
• Transparante slijtlaag van 0,55 mm – biedt langdurige bescherming tegen intensief gebruik
• Hooggedefinieerde designfilm – voor een gevarieerd en natuurgetrouw dessin
• Duo Core 2.0 – combinatie van harde ruglaag en zachte toplaag voor stabiliteit én comfort
• Totale dikte: 5 mm

Oppervlaktebehandeling
Afgewerkt met ProtecShield™, een cross-linked polyurethaan coating die:
• het onderhoud vereenvoudigt
• microscopische krassen helpt voorkomen
• de levensduur verlengt
• zorgt voor een realistische, matte afwerking

Installatiegemak
• Geavanceerd kliksysteem: verticaal aan de korte zijde, horizontaal aan de lange zijde
Voor een snelle, stevige en lijmloze installatie – ideaal voor renovatieprojecten

Technische specificaties
• Classificatie: 33 (commercieel) / 42 (industrieel) – conform EN-ISO 10874
• Brandveiligheid: Bfl-s1 – volgens EN 13501-1

Duurzaamheid & Milieu
• Geproduceerd zonder ftalaten
• Bevat tot 28% gerecycled materiaal
• 100% recyclebaar
• Volledig REACH-conform
• Zeer lage emissies: TVOC <10 µg/m³ (na 28 dagen – ISO 16000)

### Second Life-programma

Binnen het Second Life-programma kunnen alle vormen van vloerbedekkingsafval – waaronder snijresten, overschotten en gebruikte vloeren – worden ingezameld met het oog op hergebruik. In overleg met de fabrikant worden het type afvalcontainer en de contractvoorwaarden bepaald.

Schoon snijafval en overtollige voorraad worden teruggestuurd naar de productielocaties van de fabrikant om te worden ingezet bij de productie van nieuwe vloeren. Gebruikte vloerbedekking wordt aan het einde van de levensduur ingezameld en verwerkt in een gespecialiseerd recyclagecentrum. Dankzij geavanceerde koel-, scheidings- en sorteertechnieken worden de materialen opnieuw benut als grondstof voor nieuwe producten.

Productbeschrijving	gerflor.nl