ATTRACTION

ATTRACTION® is een semi-flexibele tegel, vervaardigd door het samenpersen van een 4 mm gerecyclede rug en een 1 mm pure vinyl slijtlaag onder hoge temperatuur en een druk van meer dan 3000 ton.

De slijtlaag bevat zeer dicht geperste gekleurde chips met een matte afwerking en zonder een transparante slijtlaag.

Het product bestaat uit een compacte rug die is geperst en versterkt met twee glasvezelrasters. ATTRACTION® Connect heeft een uniek zwaluwstaartvergrendelingssysteem dat snelle losliggende installatie en eenvoudige vervanging mogelijk maakt. ATTRACTION® Cleantech heeft een rechte kantafwerking die thermisch gelast moet worden.

ATTRACTION® is behandeld met Protecsol®2, een oppervlaktebehandeling verkregen door UV-laser crosslinking. Protecsol®2 zorgt voor eenvoudig onderhoud en voorkomt het gebruik van een coating gedurende de levensduur. Verhindert vlekken door chemische producten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, zoals jodiumalcohol, Betadine, eosine en antibacteriële handgel.

Het heeft een brandclassificatie van Bfl-s1 in overeenstemming met norm EN 13501-1.

De emissie van vluchtige organische stoffen door het product is <10 μg/m3 (TVOC na 28 dagen – ISO 16000-6). Het is gemaakt van 100% gecontroleerde gerecyclede materialen.

Het bevat geen zware metalen of CMR 1&2-stoffen en voldoet volledig aan de REACH-verordening. Het is 100% recyclebaar en bestaat tot wel 80% uit gerecycled materiaal.

Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.