CONNORS SPORTS ASPIRE I est le tout dernier parquet sportif contrecollé de CONNOR® SPORTS.

Ce parquet sportif contrecollé (14mm), avec parement d’usure en chêne massif (3,5mm) reçoit un vernis Sport appliqué en usine pour offrir une bonne résistance et une glisse sûre pour les joueurs dans le temps.

Ce système d’une épaisseur total de 50mm, est associé à une double sous-construction en contreplaqué (2 x 12mm), de plots en caoutchouc (12 mm) et d'un film en polyéthylène (200 microns).

La combinaison de l’assemblage à rainure et languette de la couche supérieure, soutenue et agrafée à la sous-construction en contreplaqué double, offre une plus grande stabilité dimensionnelle.

Les plots en caoutchouc offrent une absorption des chocs supérieure à 55 % tout en garantissant des performances uniformes sur l'ensemble du terrain.

Le système est certifié EN 14904 dans la catégorie A4, avec un excellent score de plus de 55% d'absorption des chocs.

Il est également certifié par des fédérations internationales telles que l'IHF (Fédération internationale de handball) et la FIBA (Fédération internationale de basket-ball) niveau 1, en tant que « ÉQUIPEMENT APPROUVÉ ».