PANNEAUX À IMPRESSION NUMÉRIQUE

DECOPRINT

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

Bs1d0

PROTECTION DES MURS

Variable

1200 maximum

Variable

2900 maximum

DESCRIPTIF-TYPE

ÉCHELLE

1:35

épaisseur 1 mm

- Description : fourniture et pose de panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée (de type Decoprint de SPM) en PVC-free, rigide et translucide, classé Bs1d0, certifié apte au contact alimentaire, avec visuel imprimé au dos. Sa surface est mate et lisse. Sa hauteur maximale est de 1,20 m, sa longueur maximale de 2,90 m et son épaisseur de 1 mm.

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé (inférieur à 15 μg/m3) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Modèle : personnalisation au choix du maître d’œuvre*.

- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

PROTECTION DES MURS

PANNEAUX À IMPRESSION NUMÉRIQUE

DECOPRINT

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

©Dominique Viet

LOGEMENTS MATABIAU - TOULOUSE

Panneaux Decoprint