CONNOR SPORTS ASPIRE I est un revêtement sportif de type parquet bois d’une épaiseur totale de 50mm. Il est classé en catégorie A4 selon la norme EN 14 904 avec un classement feu Cfl-s1.

Il est composé d’un parquet sportif contrecollé de 14mm, avec parement en chêne massif de 3,5mm vernis en usine garantissant une glissance et une résistance à l’abrasion et à la rayure et d’un panneau en bois contrecollé de 10,5mm.

Le parquet est assemblé par rainures et languettes et fixé par des agrafes de 25mm à une sous-construction composée de double panneaux en contreplaqué de 2x12mm.

L’ensemble repose sur des plots amortissants en caoutchouc de 12 mm offrant une absorption des chocs supérieure à 55 % et garantissant des performances uniformes sur l'ensemble du terrain.

L’ensemble du revêtement sportif est ensuite installé sur un film en polyéthylène (200 microns) avec une superposition de 20cm et une remontée en plinthe de 5cm.

Les zones sollicitées par des charges statiques et dynamiques lourdes sont renforcées par des plots en bois (40x40x12mm) sans impacter les caractéristiques sportives de l’ensemble.

La finition en périphérie se fait grâce à des plinthes ventilées.

CONNOR SPORTS ASPIRE I est garanti 10 ans et est certifié par des fédérations internationales telles que l'IHF (Fédération internationale de handball) et la FIBA (Fédération internationale de basket-ball) niveau 1.