MAINS COURANTES

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

MAINS COURANTES TUBULAIRES

LINEA’TOUCH LED

DESCRIPTIF TYPE

GAINÉE PVC ou ASPECT BOIS OU ANODISÉE

Lot : Menuiserie intérieure

- Description : fourniture et pose d’une main courante trilobée avec système d’éclairage LED, gainée PVC, aspect et toucher bois, ou en aluminium anodisé, d’une section progressive de 28 mm à 40 mm liée à son design ergonomique et anti-rotation (de type Linea’Touch LED Gainée PVC ou Linea’Touch LED Decowood ou Linea’Touch LED Anodisée de SPM). Sa hauteur est de 42 mm, sa surface de préhension de 40 mm et son encombrement au mur de 80 mm.

    - La main courante trilobée avec système d’éclairage LED colorée dans la masse (de type Linéa’Touch LED Gainée PVC de SPM) est constituée d’un profilé en PVC antibactérien lisse, classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 1,5 mm d’épaisseur qui vient se clipper sur un profilé continu en aluminium de 2 mm d’épaisseur et d’un closoir en partie basse. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé.

    - La main courante trilobée avec système d’éclairage LED aspect et toucher bois (de type Linea’Touch Decowood de SPM) est constituée d’un profilé en aluminium continu de 2 mm d’épaisseur recouvert d’un film décor bois et d’un closoir en partie basse.

    - La main courante trilobée anodisée avec système d’éclairage LED (de type Linea’Touch LED Anodisée de SPM) est constituée d’un profilé en aluminium anodisé 10 microns satiné argent de 2 mm d’épaisseur et d’un closoir en partie basse.

Elle est dotée d’un connecteur filaire, d’une bande LED de 5 m sécable tous les 50 mm et d’un closoir en partie basse. Pour limiter le nettoyage avant réception, un ﬁlm de protection est exigé. Elle porte une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports, les accessoires et se clipper un closoir. Un filtre de couleur (coloris au choix du maître d’oeuvre dans la gamme du fabricant) peut être inséré entre la bande de LED et le closoir. La ﬁxation au mur est assurée par des supports galbés à démontage rapide, de 55 mm de large, autobloquants 2 points de ﬁxation en aluminium aspect anodisé argent. La position axiale des supports permet un excellent guidage. Des accessoires de ﬁnition en PVC antibactérien lisse classé M1 (Bs2d0), équipés de joints bactéricides souples (embouts retournant au mur classiques, angles internes/externes à 90° ou sur mesure de 90° à 160°) complètent l’ensemble et viennent se manchonner dans le profilé à l’aide de vis de blocage. Pour être en conformité avec la Circulaire Interministérielle (n° DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) relative à l’accessibilité, des solutions techniques sont disponibles pour assurer sa continuité dans les angles (à 90° ou sur mesure avec connecteur filaire intégré). Dans les escaliers (Rapid’Angle à triple rotation type cardan) et devant les gaines techniques (clavettes à démontage rapide), la continuité est assurée sans le système LED. Sa résistance aux chocs est supérieure à 70 joules -soit l’équivalent d’un impact de matériel de 220 kg lancé à 2 km/h-.

- Normes : CE conforme aux directives européennes, Classe III

- Environnement :

    - Composants électriques (bandeau LED et câbles) : conformes à la directive RoHS.

    - Main courante et accessoires : la formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports galbés à démontage rapide de 55 mm autobloquants 2 points de ﬁxation à visser au mur tous les 0,80 à 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur et angles sont à ﬁxer avec des vis de serrage embouts 6 pans 2.5 mm. Fonctionne avec un driver dimmable TBTS à tension constante 24 VDC d’une puissance suffisante pour un bandeau LED de 12 W/m (de type driver dimmable 24 VDC 60W de SPM). L’alimentation électrique et le raccordement électrique sont à la charge du Lot Électricité.

Lot : Electricité

- La main courante trilobée avec système d’éclairage LED (de type Linea’Touch LED de SPM), doit être reliée à un driver dimmable électrique TBTS à tension constante 24 VDC d’une puissance suffisante pour un bandeau LED de 12 W/m (de type Driver dimmable 24 VDC 60W de SPM) qui a les caractéristiques suivantes :

    - Tension de sortie Uout : 24 VDC

    - Puissance Max : 60 W

    - Longueur maximale : 8 m

    - Technologie de graduation : 0-10 V PWM Resistance.

    - Dimensions : 150 x 53 x 35 mm

- L’alimentation électrique et le raccordement électrique sont à la charge du présent lot.

MAINS COURANTES

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

MAINS COURANTES TUBULAIRES

LINEA’TOUCH LED

Support galbé 55 mm

à démontage rapide autobloquant en aluminium aspect anodisé argent