MAINS COURANTES

MAINS COURANTES PARE-CHOCS

ESCORT’DUO

PLUS D'INFOS

Coupe techniques sur spm-international.com

ESCORT'DUO

BACTÉRICIDE en option

DESCRIPTIF TYPE

- Description : fourniture et pose d’une main courante pare-chocs (de type Escort’Duo de SPM). Sa hauteur est de 150 mm, son diamètre de 40 mm et son encombrement de 95 mm. Elle est constituée de profilés en PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse de 1,5 mm d’épaisseur qui combinent une partie supérieure complètement lisse : main courante ronde d’un diamètre de 40 mm et une partie inférieure matifiée : pare-chocs. Les profilés de la main courante et du pare-chocs viennent se clipper sur un rail continu en aluminium de 2 mm d’épaisseur et se terminent par des accessoires en PVC antibactérien teinté dans la masse, lisses pour la main courante et matifiés pour le pare-chocs (embouts, angles externes / internes à 90°). L’ensemble s’emboîte dans un support de fixation en PVC. La main courante pare-chocs est équipée de joints bactéricides.

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Fixation sur support à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur et angles sont à fixer avec des vis autoforeuses.

MAINS COURANTES

SUPPORT & COUPES

ESCORT'DUO, LINEA'DUO & LINEA'DUO LED

ÉCHELLE

1:2.3

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

ÉCHELLE

1:2.3

LINEA'DUO

ESCORT'DUO

Plaque de plâtre

Profilé aluminium épaisseur

2 mm

Gaine PVC antibactérien lisse teinté dans la masse

épaisseur 1,5 mm

Plaque de plâtre

Profilé aluminium épaisseur

2 mm

Gaine PVC antibactérien lisse teinté dans la masse

épaisseur 1,5 mm

95

100

150

40

ESCORT'DUO

95

100

150

40

LINEA'DUO

74

74

Embout retournant au mur

Profilé continu en aluminium

Profilé

en PVC lisse

Angle interne / externe à 90°

Joint bactéricide

Profilé en PVC matifié

LINEA'DUO LED

Support de fixation

Cheville

50

40

Support

Profilé

PVC antibactérien

Cheville

50

42

Support

Profilé PVC antibactérien

Connecteur filaire

métallique à expansion

de fixation en PVC

aluminium épaisseur

2 mm

matifié teinté dans la masse épaisseur 1,5 mm

métallique à expansion

de fixation en PVC

aluminium		matifié teinté épaisseur	dans la masse 2 mm épaisseur 1,5 mm

LINEA'DUO LED

Bandeau LED

Bandeau LED

Profilé continu en aluminium avec encoche bandeau LED et closoir

Angle interne / externe à 90° avec connecteur filaire intégré