TRANSIT HOP COMAPCT

TRANSIT HOP COMPACT est un revêtement PVC multicouche, armaturé, à couche d'usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion, disponible en rouleau de 2 mètres de  large.

Il offre une bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une isolation phonique de 6 dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane Gernet® Ultra, avec une matité renforcée et un grainage réaliste.

Le revêtement de sol TRANSIT HOP COMPACT est compatible pour une pose libre, sur un ancien support VSM. Il est apte à l’usage dans les locaux classés au plus U2SP3E2/3C2. (demande d’Avis Technique en cours d’instruction).

Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

TRANSIT HOP COMPACT est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe)   dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Conçu et fabriqué en France, TRANSIT HOP COMPACT est 100% recyclable et les chutes de pose pourront être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Modèle de descriptif	gerflor.fr