Il s’agit d’un document modifiable destiné à faciliter la préparation des devis de projet pour le revêtement de sol sportif Taraflex, présenté sous forme de devis type conforme aux normes de Devis de construction Canada (DCC):

|  | Nom du produit | Méthode d'installation |
| --- | --- | --- |
|  | Recreation 60 | Installation sur la feuille de glissement ventilée Isolsport |

Communiquez avec www.gerflorcanada.com ou avec votre représentant de sols sportifs local pour obtenir d’autres spécifications Recreation, incluant :

• Installation pleine surface avec adhésif standard.

Comment utiliser ce guide de spécification :

Ce document est conçu pour être modifiable et utilise un langage de spécification destiné à plusieurs scénarios de projet. Choisissez le texte qui correspond aux besoins spécifiques de votre projet et éliminez ou modifiez toute partie qui n'est pas pertinente.

- Les annotations du spécificateur sont présentées en bleu, comme suit : Notes au rédacteur

- Les sections où le langage doit être adapté aux exigences spécifiques du projet sont marquées par les balises : [insérer] ou [sélectionner le texte].

- En conclusion, assurez-vous de supprimer toutes les notes de l'éditeur ainsi que tout texte optionnel non pertinent dans la version finale du document de spécifications.

Ce document contient des marques déposées appartenant à Gerflor, notamment Recreation, Isolsport, Gerfix 196, Protecsol.

Gerflor CANADA, 1440 Hocquart, Saint-Bruno, QC J3V 6E1 CANADA. Téléphone : (877) 437-3566 Courriel : gerflorcanada@gerflor.com. Site web : www.gerflorcanada.com  
SECTION 096566 - REVÊTEMENT DE SOL ATHLÉTIQUE SOUPLE

- GÉNÉRALITÉS

SOMMAIRE

La section comprend : Revêtement de sol athlétique résilient en feuilles de vinyle.

ACTION SOUMISSIONS

Données sur les produits : Pour chaque type de produit indiqué.

Certifications du fabricant:

Fournir une certification qui identifie avec précision le fabricant de l'équipement d'origine (OEM) du revêtement de sol fourni pour ce projet, y compris le nom, l'adresse et l'emplacement de l'usine du fabricant.

Les fournisseurs de revêtements de sol de marque privée pour ce projet doivent s'identifier comme tels et divulguer intégralement les informations du fabricant d'équipement d'origine énumérées ci-dessus.

Toutes les exigences du "fabricant" figurant dans le présent cahier des charges doivent être respectées par l'fabricant d’équipement d’origine (FEO), y compris les garanties, les certifications, les qualifications, les données sur les produits, les résultats des essais, les exigences environnementales, les données sur les performances, etc.

Fournir une certification de qualité ISO 9001 pour l'fabricant d’équipement d’origine (FEO) des produits spécifiés.

Certification environnementale ISO 14001 pour l'fabricant d’équipement d’origine (FEO) des produits spécifiés.

Fournir la certification énergétique ISO 50001 pour l'fabricant d’équipement d’origine (FEO) des produits spécifiés.

Résultats des essais en laboratoire :

Fournir un certificat d'essai conforme à la norme ASTM F2772-11 indiquant que le produit fourni est conforme à toutes les exigences de la classification ASTM des sols sportifs d'intérieur, y compris l'absorption des chocs de classe 2. Fournir le rapport d'essai d'un laboratoire tiers confirmant la conformité ; les brochures de marketing ou les documents de vente ne sont pas acceptés ; les documents de vente ne sont pas suffisants.

Dessins d'atelier : Indiquant les détails de l'installation et l'emplacement des bordures, des motifs, des lignes de jeu, l'emplacement des inserts de plancher et des joints.

Échantillons:

Nuancier du fabricant pour la sélection des planchers disponibles avec un minimum de 10 couleurs standard disponibles, y compris 3 visuels de bois.

Échantillons de couleurs:

Échantillons : dimensions minimales de 15 cm (6 po) sur 24 cm (9 po).

DOCUMENTS D'INFORMATION

Données de qualification:

Pour un fabricant de revêtements de sol souples qualifié.

Pour un installateur de revêtements de sol souples qualifié.

DOCUMENTS DE CLÔTURE

Soumettre trois (3) exemplaires des documents suivants :

Instructions d'entretien du fabricant.

Garantie du fabricant sur les matériaux.

Garantie d'installation de l'installateur.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications du fabricant:

Certifié ISO 9001.

Certifié ISO 14001.

Certifié ISO 50001.

Au moins dix ans d'expérience active dans la fabrication et la commercialisation de sols athlétiques souples d'intérieur.

Qualifications de l’installateur:

Au moins cinq ans d'expérience dans l'installation de revêtements de sol souples pour sportifs.

Expérience d'au moins cinq projets de taille, de type et de complexité similaires à ceux du présent projet.

Employeur de travailleurs pour ce projet qui sont compétents dans les techniques requises par le fabricant pour l'installation des revêtements de sol souples indiqués.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

Stocker les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans des espaces protégés et secs, à des températures ambiantes comprises dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas inférieures à 13° C (55° F) ni supérieures à 29° C (85° F).

Stocker les rouleaux de revêtement sportif résilient d'intérieur en position verticale sur une surface plane et lisse dès leur livraison au projet.

CONDITIONS SUR LE TERRAIN

Installation du produit:

Pendant l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas moins de 18° C (65° F) dans les espaces devant recevoir le revêtement pendant 48 heures avant, pendant et 48 heures après (2 jours) l'installation.

Après l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas à moins de 13° C (55° F) ou plus de 29° C (85° F).

Interdire la circulation pendant la pose du revêtement de sol et pendant au moins 48 heures après la pose du revêtement de sol.

Ne poser le revêtement de sol qu'après avoir terminé les autres travaux de finition, y compris la peinture et les travaux en hauteur.

GARANTIE

Garantie limitée spéciale : Formulaire standard du fabricant dans lequel ce dernier s'engage à réparer ou à remplacer les revêtements sportifs défectueux au cours de la période de garantie spécifiée.

La garantie sur les matériaux doit être accordée directement par le fabricant du produit.

Les garanties sur les matériaux accordées par des distributeurs privés ne sont pas valables.

Les défaillances comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Défauts de fabrication des matériaux.

Défaillance due à une exposition à l'humidité du substrat ne dépassant pas 95 % d'humidité relative (HR) lors d'un test effectué conformément à la norme ASTM F2170.

Période de garantie : 15 ans à compter de la date d'achèvement substantiel.

Garantie limitée spéciale : Formulaire standard de l'installateur dans lequel ce dernier s'engage à réparer ou à remplacer le revêtement de sol sportif dont la défaillance est due à une mauvaise exécution ou à une installation défectueuse au cours de la période de garantie spécifiée.

Période de garantie : 1 an à compter de la date d'achèvement substantiel.

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Documentation LEED®:

LEED® v4 MR Credit, Building Product Disclosure & Optimization, Environmental Product Declaration : Fournir au minimum une déclaration environnementale de produit (EPD) spécifique au produit et certifiée UL.

Crédit LEED® v4 MR, Divulgation et optimisation des produits de construction, Approvisionnement en matières premières : Pour les produits ayant un contenu recyclé, indiquer le pourcentage en poids du contenu recyclé post-consommation et pré-consommation.

Crédits LEED® v4 EQ : Pour les adhésifs et les revêtements de sol, y compris une déclaration sur la teneur en COV, certification FloorScore®.

Certification de la qualité de l'air intérieur :

Les produits de revêtement de sol doivent être certifiés FloorScore®.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux critères d'émissions de composés organiques volatils de la norme californienne Section 01350.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux exigences de test et de produit du Département californien des services de santé "Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers" (Pratique standard pour le test des émissions de composés organiques volatils provenant de diverses sources en utilisant des chambres environnementales à petite échelle).

La documentation FloorScore® doit inclure le numéro de certificat pour le produit spécifié.

Certification des procédures environnementales par le fabricant :

Certification ISO 14001 des fabricants d'équipement d'origine (OEM)

Certification du fabricant pour l'inhibition de la propagation des bactéries

Produit certifié conforme à la norme ISO 22196 pour empêcher la propagation des bactéries à 99,9%.

COORDINATION

Coordonner la disposition et l'installation du revêtement de sol avec les autres équipements du gymnase.

- PRODUITS

REVÊTEMENT DE SOL ATHLÉTIQUE EN FEUILLES DE VINYLE

Fabrication de base : Sous réserve de conformité aux exigences, fournir le revêtement de sol polyvalent Recreation 60 avec système de feuille de glissement ventilée Isolsport pour une installation en pose libre.

Note au rédacteur :

Sélectionnez l'un des trois paragraphes suivants pour prendre en compte d'autres fabricants :

Si aucune substitution ne sera acceptée :

Limites de la substitution:

Pas de substitutions.

Si des produits d'autres fabricants sont pris en considération, insérer le nom du fabricant et le nom du produit et/ou le numéro de modèle :

        - Autres fabricants : Sous réserve de conformité à toutes les exigences de la présente spécification, y compris la couverture complète de l'adhésif, fournir des produits de l'un des fabricants suivants :

[Insérer le nom du fabricant de revêtements de sol] : [Insérer le nom/modèle du produit de revêtement de sol].

Si d'autres fabricants sont autorisés, soumettre une demande d'approbation avant l'appel d'offres :

        - Limites de substitution:

Tous les autres fabricants : Soumettre une demande officielle de substitution avant l'appel d'offres, conformément à la section 012500 - "Procédures de substitution".

L'approbation d'autres fabricants par l'architecte ne dégage pas l'entrepreneur de son obligation de fournir des produits conformes à toutes les exigences de la présente spécification, y compris la couverture complète de l'adhésif.

Description du produit : Revêtement de sol en feuilles de vinyle à double duromètre et à endos de mousse, conçu pour les applications de revêtement de sol athlétique entièrement collé.

Épaisseur totale : Pas moins de 6,0 mm (0,24 pouces).

Épaisseur totale de la couche d'usure : Pas moins de 1,0 mm (0,07 pouces).

Endos:

Mousse à cellules fermées de très haute densité, à deux couches, à double duromètre.

Deux (2) couches de renforcement en fibre de verre pour la stabilité dimensionnelle et la résistance à l'indentation. Une couche de fibre de verre tissée et une couche supplémentaire de fibre de verre non tissée.

Produit de base de conception : Recreation 60

Méthode de soudure : Soudure thermique.

Méthode d’adhésion:

Revêtement sportif : Collage en pleine surface pour adhérer complètement le revêtement sportif à la surface supérieure de la feuille de glissement ventilée.

Feuille de glissement ventilée: Installation en pose libre directement sur le substrat.

Texture de la surface de circulation : Les visuels en bois doivent avoir une texture gaufrée pour un aspect bois authentique et les couleurs unies doivent avoir une texture gaufrée "cailloux" pour un aspect attrayant.

Finition appliquée : Appliquée en usine par le fabricant, permanente et durcie aux UV.

Finition sans cire : Littérature publiée sur le produit indiquant que la finition appliquée en usine est "sans cire - il suffit de nettoyer et de rincer".

Produit de base : Gerflor PUR Protect.

Finitions appliquées sur le terrain : Aucune n'est requise ni autorisée.

Taille du rouleau:

Largeur du rouleau : Les rouleaux doivent avoir une largeur minimale de 1,5 ml (59 pouces).

Longueur du rouleau:

Les rouleaux doivent avoir une longueur minimale de 20,5 m (67'3") afin de réduire la quantité de déchets si des couleurs d'accentuation sont choisies pour lignes de touche, zone des clés ou cercle central.

Couleur et motif:

Au choix du maître d'ouvrage parmi les couleurs et motifs standard du fabricant.

Le motif du bois doit simuler avec précision l'aspect visuel réel d'un parquet en lames de bois athlétique naturel.

Le motif doit reproduire un stock de longueur aléatoire en simulant des longueurs de planches non uniformes allant de 46 cm (18 pouces) à 122 cm (48 pouces) avec une largeur de planche maximale de 6,4 cm (2-1/2 pouces).

Le motif du bois ne doit pas comporter de ligne sombre simulant les bords ou les extrémités des planches individuelles.

La texture de la surface doit simuler un grain de bois réaliste et ne doit pas être en relief ou gaufrée.

Critères de performance:

Norme ASTM F2772-11 pour les sols sportifs intérieurs :

Fournir une certification de conformité pour les quatre catégories de performance de la norme ASTM F2772 relative aux sols sportifs intérieurs :

Absorption des chocs/réduction de la force :

Classe C2 (22 % à 33 %). Passe

Rebond de la balle:

Minimum 90 %: Réussite

Effet de surface/Coefficient de friction :

Entre 80-110: Réussi

Déformation verticale:

Maximum 3,0 mm (0,12 pouces): Réussi

Isolation acoustique : ASTM E989 ; IIC 59.

Résistance au feu: ASTM E648 ; Classe 1.

Exigences d'entretien de la surface : Surface non cirée ne nécessitant qu'un nettoyage et un rinçage.

Tolérance à l’humidité du support: Humidité relative (HR) maximale de 95 % lors d'un test effectué conformément à la norme ASTM F2170.

SYSTÈME DE SOUS-COUCHE FLOTTANTE AVEC FEUILLE DE GLISSEMENT VENTILÉE :

Produit de base : Gerflor Taraflex Isolsport

Description: Feuille de glissement en vinyle ventilée installée entre le substrat et le revêtement de sol athlétique résilient.

Texture inférieure : Le dessous gaufré avec une texture en relief permet l’évacuation et la ventilation des émissions modérées de vapeur d’humidité. Les systèmes avec un dessous lisse ou une texture en creux/indentée ne sont pas acceptés

Épaisseur totale: Non inférieure à 1,65 mm

Longueur des rouleaux: Non inférieure à 45 m (147 pieds, 6 pouces).

Largeur des rouleaux : Non inférieure à 2 m (78 pouces).

Méthode d’installation: Pose libre directement sur le plancher existant ou sur un autre substrat approuvé.

Critères de performance :

Tolérance de conception à l’humidité de la dalle : La dalle de béton doit présenter une humidité relative (HR) maximale de 98 % lorsqu’elle est testée conformément à la norme ASTM F2170

ACCESSOIRES

Composé de ragréage à appliquer à la truelle pour une préparation standard de la surface de la dalle : Formule à base de ciment hydraulique modifiée au latex.

Produit de base : composé de ragréage.

Tolérance à l'humidité du support : Tolérance à l'humidité du support identique à celle de l'adhésif.

Adhésifs : Type résistant à l'eau recommandé par le fabricant de revêtements de sol sportifs pour le substrat et les conditions indiquées.

- Produit de base : Gerfix 196 (98% / 15 lbs).

Type de couverture : Application complète pour une couverture à 100 %.

Baguette de thermosoudage : Tel que fourni par le fabricant de revêtements de sol athlétiques souples d'intérieur. La couleur doit s'harmoniser avec celle du revêtement de sol souple.

Peinture pour lignes de jeu et marqueurs : Système complet, y compris l'apprêt, compatible avec le revêtement de sol et recommandé par les fabricants de revêtements de sol et de peinture.

- EXÉCUTION

EXAMEN

Vérifier ce qui suit:

La zone dans laquelle le revêtement de sol sportif résilient d'intérieur sera installé est sèche, étanche et conforme aux exigences spécifiées.

Les systèmes permanents de chauffage, d'éclairage et de ventilation sont installés et opérationnels.

Les autres travaux, y compris les travaux aériens, susceptibles de causer des dommages, de la saleté, de la poussière ou d'interrompre l'installation ont été achevés ou suspendus.

Aucun matériau ou objet étranger n'est présent sur le support, qui est propre et prêt pour la préparation et l'installation.

Essais visant à vérifier que le taux d'émission de vapeur d'eau ou l'humidité relative du support se situe dans les fourchettes spécifiées.

Le pH de la surface de la dalle de béton se situe dans la plage spécifiée.

La déviation de la surface de la dalle de béton n'est pas supérieure à 4,8 mm (3/16 pouces) dans un rayon de 3 m (10 pieds) lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme ASTM E1155.

La dalle de béton est conforme à la norme ACI 302.2R pour la conception du béton, y compris l'utilisation d'un pare-vapeur à faible perméance directement sous le sous-plancher de béton avec des pénétrations scellées.

PRÉPARATION

Préparer les supports conformément aux recommandations écrites du fabricant afin d'assurer une bonne adhérence du système de revêtement de sol souple.

Supports en béton : Préparer selon la norme ASTM F710.

Vérifier que les supports sont secs et exempts de produits d'étanchéité, de produits de cure et d'autres additifs. Enlever les revêtements et autres substances incompatibles avec les adhésifs en utilisant les méthodes mécaniques recommandées par le fabricant.

Test d'alcalinité : Effectuer un test de pH conformément à la norme ASTM F710. Ne procéder à l'installation que si le pH se situe entre 7,0 et 8,5.

Test d'humidité : Effectuer le test d'humidité relative ASTM F2170 et ne procéder à l'installation que si les substrats ont une humidité relative (HR) maximale de 98%.

Utiliser un composé de ragréage et de réparation à base de ciment, applicable à la truelle, ayant la même tolérance à l’humidité que l’adhésif, pour remplir les creux, trous et autres irrégularités du support. Pour les fissures dormantes et les coupes de scie, se référer aux directives d’installation du fabricant.

Placer les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans les espaces où ils seront installés au moins 48 heures avant la pose. Ne poser les matériaux de revêtement de sol qu'une fois qu'ils ont atteint la même température que l'espace où ils doivent être installés.

Poncer la surface de la dalle de béton.

Balayer puis aspirer les supports immédiatement avant la pose. Après le nettoyage, examiner le support pour vérifier l'absence d'humidité, de sels alcalins, de gravillons, de poussières ou d'autres contaminations. Ne procéder à la pose qu'une fois les conditions insatisfaisantes corrigées.

INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOL ATHLÉTIQUES EN FEUILLES

Généralités:

Se conformer aux instructions d'installation du fabricant de revêtements de sol souples.

Prendre les précautions nécessaires pour minimiser le bruit, les odeurs, la poussière et les désagréments pendant l'installation.

Ajuster le revêtement de façon nette et serrée aux surfaces verticales, aux ancrages d'équipement, aux prises de sol et aux autres interruptions de la surface du sol.

Prolonger le revêtement de sol dans les espaces de pied, les embrasures de porte, les placards et autres ouvertures similaires, sauf indication contraire.

Poser le revêtement de sol comme suit :

Réduire au minimum le nombre de joints et les placer dans des endroits peu visibles.

Placer les joints comme indiqué sur les dessins d'atelier approuvés.

Revêtement de sol collé : Fixer les produits aux substrats à l'aide d'une couche complète d'adhésif appliquée au substrat conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif et du revêtement de sol.

Joints des revêtements de sol en feuilles de vinyle : Finir les joints pour obtenir des surfaces affleurant les surfaces de plancher adjacentes. Se conformer à la norme ASTM F1516 pour les joints thermosoudés. Découper les joints et utiliser une baguette de soudure à chaud pour fusionner les sections de façon permanente et sans couture.

LIGNES DE JEU ET LOGOS

Tracer les lignes de jeu et les logos conformément aux règles officielles et aux diagrammes publiés par les organismes nationaux canadiens régissant chaque sport, sauf indication contraire des autorités locales compétentes.

Masquer le revêtement de sol au niveau des lignes de jeu et des logos, et appliquer la peinture de la couleur indiquée pour obtenir des bords nets, tranchants et distincts.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Effectuer les opérations suivantes après avoir terminé l'installation du revêtement de sol sportif souple :

Enlever les marques et les imperfections des surfaces de revêtement.

Balayer puis passer l'aspirateur.

Passer une serpillière humide pour éliminer les salissures.

Protéger le revêtement de sol contre les abrasions, les entailles et autres dommages causés par les opérations ultérieures et la mise en place de l'équipement, pendant le reste de la période de construction.

FIN DE LA SECTION