PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

FIN'STOP

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

2

PROTECTION DES MURS

12

10

10

12

DESCRIPTIF TYPE

- Description : fourniture et pose d’un profilé de finition en aluminium anodisé satiné argent (de type Fin’Stop de SPM) conçu pour assurer la finition verticale ou horizontale en périphérie de panneaux de protection murale en PVC de 2 mm d’épaisseur (de type Decochoc, Decowood ou Decotrend de SPM).

Sa surface est lisse.

Profilé en aluminium anodisé satiné argent d’une longueur de 3 m et d’une largeur de 12 mm (vue de face) et 4 mm (vue de dessus), à fixer sur le panneau par collage.

- Fini : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : par encollage avec un mastic-colle polymère (de type Hybrid’Fix de SPM) en remplissant la cavité en contact avec le panneau suivant prescription du fabricant. Encollage de l’ensemble panneaux + profilés au mur à l’aide d’une colle MS polymère (de type colle MS Polymer de SPM).

Aluminium anodisé satiné argent

Mastic Hybrid’Fix

4

2

Colle MS Polymer SPM

Panneau PVC épaisseur 2mm

ÉCHELLE

1:2